Юридический адрес:

620076, Россия, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 4

Почтовый адрес:

620100, Россия, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12

Телефон: (343) 216 19 70 Факс (343) 216 19 72

Техническое задание на закупку трехопорного электрического погрузчика    для РЦ ТС Монетка.

| Технические и прочие характеристики | Примечание |
| --- | --- |
| Количество поставляемых единиц | 1 |
| Производство | Европа |
| Год выпуска и ПТС | 2020 |
| Номинальная Грузоподъёмность не менее | 1600 |
| Остаточная грузоподъёмность на максимальной высоте не менее | 1400 |
| Высота подъёма вил не менее | 4800 |
| Грузоподъемная мачта (вагонный вариант) | триплекс |
| Вилы с решёткой ограждения груза | обязательно |
| Наклон мачты | вперед/назад, 5/7 |
| Наличие опции снижения скорости при подъёме выше свободного хода | Обязательно |
| Управление гидравликой | 4 клавиши |
| Рулевое управление (трех опорный погрузчик) | 180 градусов |
| Каретка бокового смещения вил (влево/ право) | + / - 100мм. |
| Демпфирование при подъёме, опускании вил и выдвижении мачты | Установлено |
| Длина вил | 1200мм. |
| Наличие панорамного зеркало заднего вида | Обязательно |
| Наличие проблескового маячка (при движении «вперед»/«назад»/«вперед и назад») | Обязательно |
| Наличие сигнала (стандартный) и (звуковой сигнал при движении задним ходом) | Обязательно |
| Передний привод | на 2 колеса |
| Колеса передние/задние | Суперэластик |
| Шины – резиновые цельнолитые (белые) | Обязательно |
| Тормоза на все 2 колеса | Обязательно |
| Система снижения скорости на поворотах | Обязательно |
| Скорость движения / перемещения регулируемая не более 12км.ч. | Обязательно |
| Освещение 2 фары спереди, 1 сзади | Обязательно |
| Встроенная самодиагностика диагностика, доступная для сотрудника заказчика покупателя | Обязательно |
| Электрический выключатель для активации парковочного тормоза | Обязательно |
| Возможность программирования машины с дисплея оператора либо компьютера | Обязательно |
| Встроенная диагностика погрузчика | Обязательно |
| Влага пыле защита (указать) | IP57 |
| АКБ (Exide, Howker) | 48V/500Ah |
| Дополнительная АКБ ёмкостью 48V/500Ah.(Exide, Howker) | 1шт. |
| Высоко частотное зарядное устройство 48V 65Ач. (8 часовое зарядное устройство) | 1шт. |
| Стол для замены АКБ под 2 АКБ | 1шт. |
| Ролики батарейного отсека для бокового извлечения батареи | Обязательно |
| Необходимые условия договора: |  |
| Доставка материалов и техники на склад (г.Берёзовский, р-н Новосвердловской ТЭЦ). | Обязательно |
| Поставка техники в течение 3мес. с даты подписания договора. | «___» |
| 100% пост оплата в течение 45 календарных дней после подписания товарной накладной. | «___» |
| Пени за просрочку поставки 0,5% за каждый день. В случае просрочки поставки более чем на 30 кал. дней Покупатель в одностороннем порядке имеет право отказаться от поставки партии/части техники. В случае отказа Покупателя от поставки техники, поставщик оплачивает пени за кол-во дней просрочки поставки до момента отказа Покупателя от поставки. | «___» |
| Пени за просрочку окончательного платежа 0,1% от несвоевременно уплаченной суммы, но не более 10% от несвоевременно уплаченной суммы. | «___» |
| Момент платежа - списание денежных средств с расчетного счета Покупателя. | «___» |
| Подсудность - Арбитражный суд Свердловской области. Срок рассмотрения претензии 10 раб. дней. | «___» |
| Сервис |  |
| Стоимость норма-часа, руб. без НДС (к договору прикладывается перечень трудоёмкости работ в н-ч) | «___» |
| Выезд специалиста на объект заказчика осуществляется бесплатно | Бесплатно |
| Выезд специалиста на объект заказчика в течение 4 часов с момента получения заявки на ремонт (по телефону, не зависимо от времени суток, выходных и праздничных дней). Телефон специалиста сервисной службы в круглосуточном доступе. | «___» |
| Ремонт в течение 7 кал. дней (в случае просрочки предоставление подменного единицы либо пени 10000 руб./день) | «___» |
| Гарантия |  |
| Гарантия на выполненные работы | 3мес. |
| Гарантия на запчасти (кроме колес) | 1год. |
| Гарантия на колеса | 6мес. |
| Гарантия на погрузчик (отдельные блоки управления (контроллер), узлы, электродвигатели, гидроцилиндры, редуктора, насосы, цепи т.д.) | 2 года либо 5000 м/ч |
| Тендерное предложение: |  |
| Стоимость погрузчика, евро без НДС | «___» |
| Стоимость сервисного пакета на 5000 м.ч. (в сервисном договоре фиксируется цена каждого ТО, оплата производится после выполнения ТО с отсрочкой 45 кал. дней), евро без НДС | «___» |
| Итого, евро без НДС | «___» |

Инициатор                                                  ________________ /________________

(подпись / расшифровка)

Директор по логистики                             ________________ /________________

(подпись / расшифровка)